Компания AGROLEAD (Турция) производит современные механические сеялки, которые точно высевают семена различных культур таких, как пшеница, ячмень, овес, рожь, чечевица, кукуруза, соя, горох, нут, рапс, лен, клевер, лук, морковь, помидоры, шпинат и подобные.

Сеялки выпускаются шириной от 2,5 до 6 метров в навесном варианте для установки на трехточечную сцепку трактора или комплектуются дышлом для прицепного варианта использования.

Для транспортировки повдоль предлагается специальный комплект с боковыми колесами и дышлом.

Двухдисковый сошник оснащен пружиной давления и регулируемым по высоте опорным прикатывающим катком, за счет которого сошник держит постоянную глубину заделки. Гидравлика заглубляет и выглубляет сошники, а также переносит вес сеялки на сошники и регулирует их давление на почву.

Бункер сеялки разделен перегородкой на секции для раздельной засыпки семян и удобрений. Каждая секция оснащена валом с высевающими катушками и трансмиссией настройки нормы высева. В корпусах катушек имеются регулировочные задвижки для тонкой настройки малой нормы высева. Уровень зерна в бункере контролируется по механическому указателю.

Маркеры с гидроприводом входят в стандартную комплектацию сеялки.

Дополнительно сеялку можно оснастить пружинной бороной, надставкой для увеличения емкости бункера, комплектом для транспортировки.

Сеялка окрашена износостойкой порошковой краской.

Техническая характеристика

| Модель сеялки | LINA TWIN 31 | LINA TWIN 39 | LINA TWIN 47 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина, м | 4 | 5 | 6 |
| Кол-во сошников | 31 | 39 | 47 |
| Междурядье, см | 13 | 13 | 13 |
| Диски сошника,  х , мм | 330 х 3 | 330 х 3 | 330 х 3 |
| Прикатывающий каток х , мм | 340 х 50 | 340 х 50 | 340 х 50 |
| Давление сошника, кг | До 70 кг | До 70 кг | До 70 кг |
| Отсек бункера для семян, л | 730 | 870 | 990 |
| Отсек бункера для удобрений, л | 425 | 525 | 600 |
| Общий объем бункера, л | 1350 | 1340 | 1550 |
| Надставка для увеличения емкости бункера (опция), л | + 750 | + 1000 | + 1250 |
| Ширина, м | 425 | 525 | 625 |
| Высота, м | 150 | 150 | 150 |
| Вес, кг | 1530 | 1850 | 2100 |
| Размер шин | 600/16 | 600/16 | 600/16 |
| Рекомендуемый трактор, лс | 110+ | 120+ | 130+ |
| Стандартная комплектация механической сеялки Agrolead LINA TWIN | Двухдисковые копирующие сошники с прикатывающими обрезиненными катками Привод на трансмиссии дозирующих аппаратов от колес Дозировка нормы индивидуальными штифтовыми катушками для каждого ряда (от 2 до 500 кг/га) Бункер двухсекционный с разделительной перегородкой Лотки для настройки нормы с открывающимися лючками Водонепроницаемая крышка с опорами Механический индикатор уровня заполнения бункера Платформа для загрузки Гидравлические маркеры на обоих сторон Колеса размером 600/16 |  |  |